Observações sobre a base de dados:

- Os ajustes e desempenho dos modelos disponíveis nesta base de dados foram utilizados como referenciais, na etapa inicial de planejamento, para concepção das novas obras. Cabe destacar, porém, que a referência oficial, e mais atualizada, para os requisitos técnicos das novas obras são os anexos técnicos do edital do leilão.

- Os arquivos PSCAD sofreram algumas atualizações após a publicação do relatório R1. Foram realizados alguns ajustes em parâmetros de controle do bipolo NE I, visando melhoria de desempenho e correção de problemas pontuais identificados na rede retida. Portanto, as comparações de desempenho entre os casos PSCAD e Anatem estão diferentes daquelas publicadas no relatório R1-Rev3.

- As falhas de comutação modeladas nos arquivos .stb, do programa ANATEM, consideram detecção automática pelo comando DFCM, cuja parametrização consta nos arquivos HVDC.dat. O arquivo HVDC_bipNE_I.dat é usado quando são aplicados eventos nas conversoras do bipolo NE I (evento local), definindo que o tempo da falha de comutação neste bipolo é igual ao tempo de aplicação do próprio evento.